                      ГИБКИЙ НЕОН на СВЕТОДИОДАХ (ЛЕД НЕОН ФЛЕКС / LED NEON FLEX)
 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ
[image: image1.jpg]L —




[image: image2.jpg]


     Товар поступает через дилеров в Россию более пяти лет. Патентодержатель – Тайваньская компания “Neo-Neon International”, разместившая производство на юге Китая и во Вьетнаме. На “заре туманной юности” Neo-Neon Internatiohal уверенно демонстрировал срок службы такой же, как и для  открытых светодиодов – 100 000 часов непрерывной работы. Не имеющие опыта работы дилеры слово в слово повторяли анонсированную производителем надежность товара.   Приведенный на фото пример наглядно подчеркивает проблемы первых  партий товара. Проплешины на вывесках и в интерьерной подсветке появлялись уже через 3-4 месяца для белого цвета и через 5-6 месяцев – для остальных цветов – красного, синего и зеленого. 
[image: image3.jpg]


     А то, что в разных партиях менялись оттенки цветов – было уже вторично (рисунок справа). Сам Нео-Неон и его дилеры прошли «светодиодный ликбез», которым далеко не всегда делятся с покупателем. Основные уроки в следующем: 

1. 100 000 часов непрерывной работы – теоретический срок жизни светодиодов, изготовленных в лабораторных условиях для основных цветов: красный, синий, зеленый. К этому показателю могут приблизиться только качественно изготовленные светодиоды японского и американского производства. Все оттенки белого – как правило – используют напыление (фосфор-люминофор), которое со временем испаряется.
2. Все светодиоды со временем теряют яркость. Выше температура эксплуатации -  большая потеря яркости, особенно для не основных цветов. Запаянный в трубку или шлейф из ПВХ светодиод служит значительно меньше своего открытого собрата. Поэтому в гибком неоне, светодиодном дюралайте, лампах и светильниках с неправильным теплоотводом срок его жизни сокращается в разы.
3. Наиболее качественные светодиоды используются в следующих разновидностях гибкого неона (по убыванию качества):

- круглый (OLN-FX-360): диаметр 12мм, равномерно светит на все 360 градусов, без шва;
- ультра-мини (ULN-FX): толщина 8мм, светит на 270 градусов, имеет несветящийся шов снизу;

- профессиональный (LNH-FX): толщина 14.5мм, светит на 270 градусов, имеет несветящийся шов снизу;
- мини (MLN-FX): толщина 11мм, светит на 270 градусов, имеет несветящийся шов снизу;
- классический (LN-FX): толщина 14.5мм, светит на 270 градусов; имеет несветящийся шов снизу;

- экономичный (LNE-FX): толщина 14.5мм, светит на 270 градусов, имеет несветящийся шов снизу;
     В 2009 Neo-Neon давал гарантийный срок службы для всех цветов, в том числе и для белого – не менее 12 месяцев непрерывной работы для профессионального, ультра-тонкого и 6 месяцев для более дешевых экономичного и классического Led Neon Flex. Для профессионального, ультра-тонкого используются более яркие и надежные светодиоды, для которых 50% потерю яркости Neo-Neon объявляет после 50 000 – 80 000 часов работы. Для экономичного и стандартного 50% потеря яркости наступает через 40 000 – 60 000 часов.
[image: image4.jpg]


     На рисунке слева - нормальный снаружи и бракованный внутри рулон синего гибкого неона. Вам могут предложить более дешевый LN-FX в случаях: левый товар выдается за товар Neo-Neon; партию своего товара после проверки Neo-Neon продал с уценкой из-за потери качества, цветности; эконом-класс выдается продавцом за классический или профессиональный.
     Но даже в случае, если самый лучший профессиональный гибкий неон не грамотно смонтирован и подключен, можете получить дискретное или оборванное на концах свечение и обугленные диодные мосты. Для высотной подсветки это чревато разорением (фото на следующей странице).
     В настоящее время Neo-Neon International утратил правовую монополию и эксклюзив на производство гибкого неона. Ряд компаний, в том числе Chiaroscuro Company International официально производят гибкий неон в большем ассортименте и с одинаковой - более удобной для потребителя – кратностью резки для всех цветов: 220 Вольт – 1 метр; 24В - 10см, 12В – 5см. 
В России далеко не все дилеры имеют на складах все разновидности гибкого неона. Часто они вводят в заблуждение покупателей, предлагая только один вид – стандартный, под которым могут предложить эконом или не прошедший тест. Для своих покупателей мы готовы по первому требованию предоставить абсолютно все образцы гибкого неона, в том числе на 24V и 12V.  
     При продаже гибкого неона мы всегда консультируем покупателей, чтобы они избежали подобных неприятностей.
LED Neon Flex™ - зарегистрированная торговая марка Neo-Neon Holdings Limited (Hong Kong)
© КРОО РС "ЧИАРОСКУРО" (СВЕТОТЕНЬ). Все права защищены федеральным законом N 5351-1 ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ. Использование материалов возможно только с разрешения КРОО РС "ЧИАРОСКУРО" (СВЕТОТЕНЬ)
[image: image5.jpg]



